Cahier des charges :

Cas d'usage : Ville / Parking

IOT401  École 2600  Axel Pineau Clovis Le Floc’h

1. Contexte et cas d'usage

Scénario : Notre ville possède deux parkings fermés d’une quarantaine de places, ainsi que 4 capteurs de fumée par parking et trois stations météo mesurant le vent, la température et l’humidité. Les données remontées par ces installations sont publiques pour les citoyens, disponibles sur une application/un site web (tableau de bord). La ville possède également trois radars de vitesse et trois radars de feux rouges, à des fins privées et gouvernementales.

Priorité : Notre ville présente deux priorités de sécurité selon la nature du flux. D’une part, l’intégrité et la détection d’anomalie s’appliquent à tout flux à conséquence légale ou physique directe : les radars (vitesse, feux), dont une mesure falsifiée engage la responsabilité juridique de la commune ou la sécurité d’un usager, et les capteurs de fumée des parkings, dont une panne ou une falsification retarderait une alerte incendie. D’autre part, la résilience s’applique aux flux à impact limité au confort d’usage : occupation des parkings et données météo, dont une interruption ne dégrade que le service rendu aux citoyens, sans risque pour les personnes ni portée légale. Cette double priorité oriente notre conception vers une vérification d’intégrité renforcée sur les flux critiques, et une simple continuité de service sur les flux de confort.

Spécificité : La spécificité de notre cas se traduit par une segmentation des topics MQTT en deux niveaux. Un topic public, exposé au tableau de bord citoyen, diffuse l’occupation des parkings et les données météo. Un topic restreint, interne, porte les données radar (vitesse, feux), à usage privé et gouvernemental.

2. Objets et contraintes

| Objet | Mesure / rôle | Contrainte(s) associée(s) |
| --- | --- | --- |
| Capteur de présence (parking) | Détecte l’occupation d’une place (binaire libre/occupé) | 80 unités (2 parkings × 40 places) ; alimentation secteur (infrastructure fixe) ; portée courte intra-parking |
| Capteur de fumée (parking) | Détecte un départ de feu dans le parking | 8 unités (4/parking) ; criticité sécurité des personnes ; latence d’alerte quasi temps réel exigée |
| Capteur de vent | Mesure environnementale extérieure | 3 unités ; alimentation solaire (extérieur) |
| Capteur de température | Mesure environnementale extérieure | 3 unités ; alimentation solaire (extérieur) |
| Capteur d’humidité | Mesure environnementale extérieure | 3 unités ; alimentation solaire (extérieur) |
| Radar de vitesse | Mesure la vitesse d’un véhicule | 3 unités ; portée voirie ; fiabilité critique (valeur à portée légale) |
| Radar de feu (boucle inductive) | Détecte le franchissement au rouge | 3 unités ; criticité légale ; alimentation secteur |
| Objet intrus (hors allowlist) | Simule un objet non autorisé tentant de se connecter, pour preuve de détection d’intrusion | 2 unités (une par broker) |

Échelle visée  → À l’échelle réelle, l’infrastructure vise 105 objets (80 présence + 8 fumée + 9 météo + 3 radars vitesse + 3 radars feux + 2 intrus pour audit). Le prototype Docker Compose n’en simule qu’un échantillon représentatif par catégorie (2 capteurs de présence, 1 capteur de fumée, 1 station météo complète, 1 radar vitesse, 1 radar feu, 2 objets intrus), le mécanisme d’identité par objet et d’ACL étant indépendant du nombre d’instances et reproductible à l’échelle réelle par simple duplication du service Docker.

Contrainte énergie / alimentation → Les capteurs de présence et de fumée, situés dans des parkings fermés avec infrastructure électrique fixe, sont alimentés sur secteur. Les radars (vitesse, feux), installés en voirie sur mâts dédiés, sont également alimentés sur secteur. Les stations météo, placées en extérieur sans raccordement systématique, fonctionnent sur alimentation solaire avec batterie tampon, ce qui impose une fréquence de reporting modérée pour préserver l’autonomie.

Contrainte réglementaire → Les données de présence (parking) et météo sont des mesures agrégées ou environnementales, non rattachables à un individu : elles peuvent être diffusées publiquement sans restriction RGPD. À l’inverse, les radars de vitesse et de feux rouges peuvent capturer une plaque d’immatriculation, donnée à caractère personnel au sens du RGPD : ces flux restent donc strictement confinés au topic restreint, avec minimisation (seule l’infraction constatée est conservée, pas un flux vidéo continu) et une durée de rétention limitée à l’usage légal (contestation d’amende).

3. Choix de protocoles

| Critère | Option envisagée 1 | Option envisagée 2 | Option envisagé 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocole | LoRaWAN | WIFI | Ethernet |
| Portée | 2–5 km en zone urbaine, jusqu’à 15 km en zone dégagée | 30–100 m en intérieur | Dépend du câblage (quelques mètres à plusieurs centaines de mètres) |
| Débit | Très faible : ~0,3 à 50 kbps | Élevé : plusieurs centaines de Mbps | Très élevé : 100 Mbps à plusieurs Gbps |
| Énergie / autonomie | Très faible conso, plusieurs années sur pile | Conso élevée, alimentation secteur continue requise | Conso élevée, alimentation secteur continue requise |
| Coût / échelle (milliers d’objets) | Faible coût par objet, une seule passerelle peut couvrir des milliers de capteurs dispersés | Coût modéré par objet, mais forte densité de points d’accès nécessaire pour couvrir toute la ville | Coût par objet faible, mais câblage coûteux à grande échelle ; adapté aux sites fixes déjà câblés (parking, mât radar) |
| Sécurité native | Chiffrement AES-128, clés réseau et applicatives distinctes (LoRaWAN 1.1) | WPA2/WPA3 au niveau liaison, pas de chiffrement applicatif de bout en bout | Aucune, tout repose sur les couches supérieures (mTLS indispensable) |

Protocole réseau retenu → Approche hybride : Ethernet pour les objets fixes (présence, fumée, radars), LoRaWAN pour les stations météo dispersées.

Protocole applicatif retenu → MQTT

Justification de synthèse (2-3 phrases) →Le choix réseau différencié reflète la diversité physique de notre parc d’objets : infrastructure câblée pour les sites fixes à criticité légale (radars) où la fiabilité prime, LoRaWAN pour les capteurs dispersés où l’autonomie et le coût de déploiement à l’échelle priment. MQTT sécurisé par mTLS unifie la couche applicative au-dessus de ces deux réseaux hétérogènes, permettant une authentification et des règles d’accès cohérentes quel que soit le transport physique utilisé.